| УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ СОШ №57 А.И.Дудин «___»_____________ 2011 г. | УТВЕРЖДАЮ ## Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике полковник внутренней службы ### Н.А. Климохин «_____»________________2011 г. |
| --- | --- |

ПЛАН

ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

МОУ СОШ №57

(наименование предприятия, организации, объекта)

Министерство образования

(ведомственная принадлежность)

Адрес: г. Ижевск, ул. Восточная, 12

ТЕЛЕФОНЫ:

| Директор | 68-03-70 |
| --- | --- |
| Охрана | 68-09-37 |

Предусмотрена высылка сил и средств

по рангу пожара на здание МОУ СОШ №57        		№ 1 «БИС»

| План тушения пожара составил: | Командир отделения ПЧ-1____ капитан внутренней службы__ __ ___Репин А.В. |
| --- | --- |
| Согласовано: Начальник ПЧ | Начальник ПЧ-1 майор внутренней службы М.Х.Усманов |
| СПТ | _____ ____________________ |

###### СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | № страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оперативно-тактическая характеристика объекта. | 3-4 |
| 2. | Прогноз развития пожара. | 5 |
| 3. | Действия обслуживающего персонала (работников) организации (объекта) до прибытия пожарных подразделений. | 6-7 |
| 4. | Организация тушения пожара подразделениями пожарной охраны. | 8 |
| 4.1 | Расчет сил и средств | 9-12 |
| 4.2 | Расчетные и справочные данные, необходимые для обеспечения управления действиями подразделений пожарной охраны при пожаре. | 13 |
| 4.3 | Организация проведения спасательных работ | 14-16 |
| 4.4 | Рекомендации руководителю тушения пожара, должностным лицам оперативного штаба и ответственным лицам на пожаре. | 17-18 |
| 5. | Требования правил охраны труда и техники безопасности. | 19-22 |
| 6. | Фотографии объекта. | 23 |
| 7. | План-схема на местности. | 24 |
| 8. | Схема установки автолестниц. | 25-27 |
| 9. | Поэтажные планы. | 28-29 |
| 10. | Схема боевого развертывания вариант №1 | 30-31 |
| 11. | Схема боевого развертывания вариант №2 | 32 |
| 12. | План-схема на местности (генплан) для РТП. | 33 |
| 13. | План-схема на местности (генплан) для НШ. | 34 |
| 14. | План-схема на местности (генплан) для НТ. | 38 |
| 15. | Оперативный раздел. | 39 |
| 15.1. | Бланки допусков (допуск на тушение пожаров в электроустановках и на электрооборудовании; допуск на тушение пожара на энергетическом оборудовании, находящемся под напряжением до 0,4 кВ; допуск на тушение пожара в зоне возможного заражения АХОВ, РВ). | 40 |
| 16. | Учет использования ПТП на пожарах, при проведении занятий по боевой и служебной подготовке, отметки о корректировке. | 41 |

1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Здание МОУ СОШ №57 расположено в восточной части города Первомайского района по адресу ул.Восточная, 12. Площадь территории составляет 1,12 га. Въезд на территорию школы осуществляется с ул.Циолковского и ул.Восточная, всего 2 въезда, с южной и западной стороны (см.схему). Вокруг здания  круговой проезд отсутствует. Территория школы огорожена металлической оградой. Расстояние от ОП-3 ПЧ-1 до МОУ СОШ  №57 – 1км. Покрытие дорог на территории асфальтовое.

Здание МОУ СОШ №57: здание 3-х этажное, 2-й степени огнестойкости, размерами в плане 98х78х10м, с подвалом. Стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные. Кровля мягкая совмещенная, по периметру металлического ограждения нет, чердачное помещение отсутствует. Имеются четыре лестничные клетки закрытого типа, расположенные в северной, восточной и центральной части здания (см. схему). Пожарно-стационарные лестницы отсутствуют. На оконных проемах здания металлические решетки отсутствуют. Здание школы имеет 9 входов.

В здании МОУ СОШ №57 расположены:

1-й этаж -  классы, кабинеты, столовая, медкабинеты, раздевалки, склады, спортзал, библиотека, бассейн, мастерские;

2-й этаж – классы, кабинеты, спортзал, музей, актовый зал;

3-й этаж – классы;

подвал –плотники, не эксплуатируемые служебные помещения.

В здании МОУ СОШ №57 в дневное время численность обслуживающего персонала 70 человека, в ночное 1 человек. Детей - 800 человек. В ночное время детей нет.

Внутреннее противопожарное водоснабжение осуществляется от 3 ПК d51мм., установленного на хозяйственно-питьевом водопроводе, на втором этаже 2 ПК, на третьем этаже 1 ПК. Напряжение сети 220 вольт, отключение производится в электрощитовой расположенной на первом этаже рядом с лестничной клеткой в центральной части здания (см. схему). Отопление центральное. Помещения МОУ СОШ №57 оборудованы пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре.

ЛВЖ, ГЖ, АХОВ в корпусе отсутствуют.

Установка АЛ не возможна.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Наружное водоснабжение

| № п/п | Адрес | Тип сети | Расстояние метры | Диаметр сети | Давление атм. | Водоотдача л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Восточная, 8а северо-западная сторона здания | Колц. | 60м | 200мм | 3атм | 110 л/с |
| 2 | ул.Восточная, 8а юго-восточная сторона здания | Кольц. | 90м | 200мм | 3атм | 110л/с |

2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА.

В библиотеке 1-го этажа (Вариант №1).

При возникновении пожара в помещении библиотеки 1-го этажа произойдет  быстрое распространение огня по стеллажам, книгам и другим горючим материалам (пожарная нагрузка составляет до 80 кг/м.2), в следствии чего будет происходить  сильное задымление, которое будет распространяться по лестничным клеткам на вышерасположенные этажи и по коридорам, создастся угроза жизни и здоровью учащихся и работников учебного заведения, что вызовет необходимость проведения эвакуации и спасательных работ. Опыт тушения пожаров в помещениях библиотек показали, что при их возникновении через 5-6 минут с момента возникновения, продукты сгорания распространяются по лестничным клеткам, а уровни задымления таковы, что не позволяют людям находиться без защиты органов дыхания. При длительном воздействии высокой температуры на несущие конструкции перекрытия, возникает угроза обрушения.

Принять меры по удалению дыма и ограничению распространения огня на пути эвакуации с помощью передвижных средств: пожарные автомобили дымоудаления, переносные дымососы, а также путем вскрытия окон и дверей. При необходимости эвакуацию людей проводить с использованием спасательных устройств дыхательных аппаратов.

При тушении пожара в здании, кроме подачи стволов на тушение необходимо предусмотреть подачу стволов на защиту несущих конструкций и смежных помещений. Все работы по проведению разведки, эвакуации, спасению людей и тушению пожара необходимо проводить в СИЗОД.

Линейная скорость распространения огня 0,5-1,0 м/мин. Требуемая интенсивность подачи воды на тушение пожара  0,30 л/м2с. Площадь пожара составит 24 м2.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ (РАБОТНИКАМИ) ОРГАНИЗАЦИИ ДО ПРИБЫТИЯ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

| СОГЛАСОВАНО Начальник ПЧ-1 майор внутренней службы _____________М.Х.Усманов «_____»____________2011г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ СОШ №57 _____________А.И.Дудин «____»___________2011г. |
| --- | --- |

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО  ПЕРСОНАЛА МОУ СОШ №57 ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

Сотрудники обслуживающего персонала МОУ СОШ №57 при обнаружении  пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязаны:

1. Немедленно сообщить по телефону 01 (112 сотовая связь) в пожарную     охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), уведомить о случившемся заведующего МОУ СОШ №57 либо лицо его замещающее;

2.  Подготовить детей к эвакуации и провести эвакуацию в безопасное место;

3. По окончании эвакуации проверить по списку наличие детей;

4. Закрыть двери лестничных клеток, ограничить распространение задымления в здании.

Директор МОУ СОШ №57 или лицо его замещающее при получении сообщения о пожаре обязан:

1. Организовать эвакуацию из здания и сбор сведений об эвакуируемых;

2.  Прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

3. Отключить электроэнергию в горящем помещении;

4. Принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушители, и т.д.), эвакуации и сохранности материальных ценностей и легко воспламеняющихся веществ;

5.  Подготовить ключи от всех входов, помещений, подвала, чердака;

6.Организовать пост оказания медицинской помощи;

7.Осуществлять  общее руководство по тушению  пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;

8.Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для прохода к очагу пожара;

9.По прибытии пожарного подразделения обязан проинформировать руководителя тушения пожара об общем количестве людей сколько эвакуируемых и обслуживающего персонала, о конструктивных и технологических особенностях здания, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара,  а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждению его развития.

Разработал:

Начальник караула ПЧ-1

капитан внутренней службы				           	А.В. Репин

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Основной задачей подразделений, прибывших на пожары является немедленное определение наличия людей в горящих и задымленных помещениях и оказание им помощи, а также ограничение распространения огня по этажам зданий. В процессе разведки определяют снаружи здания – его этажность, в каком этаже происходит горение, примерные размеры пожара, возможность распространения огня через оконные проёмы в верхние этажи, расположение лестничных клеток и стационарных пожарных лестниц, ведущих к месту пожара и другое. Разведку осуществляют на горящем этаже, выше и ниже места горения и в смежных помещениях с горящими. В процессе разведки определяют необходимость, пути и способы эвакуации имущества, принимают меры по отключению электрических и газовых сетей и удалению дыма. Пожары на этажах приводят к быстрому их задымлению. В этих условиях эвакуацию людей осуществляют с горящего этажа и в первую очередь с того, где создалась наибольшая степень опасности для людей, а затем со всех вышерасположенных и при необходимости  с нижних этажей. В горящих помещениях людей отыскивают в первую очередь у выходов и на проходах, у оконных проёмов, на кроватях, детей в шкафах, углах и других местах. По прибытию РТП не должен допустить паники,  а в случае её возникновения принять решительные меры по её пресечению. При возникновении паники основные силы и средства подразделений использовать для проведения спасательных работ. При тушении пожаров на этажах применяют перекрывные водяные стволы РСК-50, РС-50.

Место горения ориентировочно определяют по выбивающимся языкам пламени, местам наиболее интенсивного выхода дыма, зимой по местам таяния снега и т.п.

При развившихся пожарах создаются боевые участки со стороны лестничных клеток и на крыше зданий. Задачами БУ на нижерасположенных этажах является тушение пожаров в перекрытиях, а также предотвращение распространения огня на все нижележащие этажи и защита имущества от воды. В процессе тушения осуществляют борьбу с дымом и высокой температурой путём вскрытия и разборки крыш, а также вскрывают крыши для ввода стволов и создания разрывов на пути распространения огня.

В процессе тушения пожаров необходимо соблюдать правила охраны труда. Для этой цели РТП назначает ответственных лиц для наблюдения за состоянием конструкций зданий.

4.1. РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ (Вариант №1)

на тушение пожара в библиотеке 1-го этажа МОУ СОШ № 57

(размеры в плане 7х4 м)

Расчет параметров развития и тушения пожара:

Определяем время свободного развития пожара на момент подачи стволов первым прибывшим подразделением:

Tсв.г.= t сообщ. + t сб. + t след. + t Б.Р. = 10 + 1 + 3 + 2 =16 мин.

Где : t сообщ. – время от обнаружения до сообщения:

t след. – время следования первого подразделения:

t Б.Р. – время на боевое развертывание.

- Определяем путь пройденный огнем:

L = 5 Vл  +  Vл (Тсв.г.- 10) = 5 х 1 + 1 х (16– 10) = 11 м

- Определяем площадь пожара на момент прибытия первого подразделения пожар примет прямоугольную форму секции ограниченной капитальными стенами выполненными из кирпича:

Sпож..= 7 х 4 = 28 м2

- Определяем площадь тушения:

Sтуш. = n х а х hт= 1 х 4 х 5=20 м2

Где: «hт» – глубина тушения ручными стволами;

5. Определяем требуемый расход воды на тушение:

Qтр = Sп х Jтр = 20 х 0,3 = 6 л/с

6. Определяем количество стволов, необходимых для тушения пожара:

N  = Qтр /Qст = 20 х 0,3/3,7 = 1,6 = 1 ствол «С»

7. Из тактических соображений на защиту необходимо подать:

1 ствол «Б» – на защиту смежных помещений

1 ствол «Б» – на защиту вышележащего этажа

8. Определяем фактический расход воды на тушение и защиту:

Qф = (Nт.ств х qств) + (Nз.ств х qств) = 1 х 7,5+2х3,7 = 14,9 л/с

9. Определяем обеспеченность объекта водой:

Диаметр сети 200 мм кольцевая

Р сети 3 атм

Водоотдача сети 110 л/сек

Объект водой обеспечен.

10. Определяем количество личного состава для тушения пожара:

Nл/с = (Nтств х 3 + Nзст х 3 + Nэв. х 3) + Nп.б.+ Nм + Nсв =

= (1 х 3 + 2 х 3 + 2 х 3) +  2 + 1 + 1 = 19 чел.

11. Определяем количество отделений:

Nотд = Nл/с / 4 = 19 / 4 = 5 отделений

Согласно расчета сил и средств, расписанию выезда подразделений пожарной охраны Ижевского гарнизона для тушения возможного пожара требуется предусмотреть привлечение сил и средств по Вызову 1 «БИС», (с привлечением специальной техники: АЛ, АДУ, ПСК – по распоряжению РТП).

4.1. РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ (ВАРИАНТ №2)

на тушение пожара в кабинете первого этажа МОУ СОШ №57

(размеры в плане 6х3 м)

Расчет параметров развития и тушения пожара:

Определяем время свободного развития пожара на момент подачи стволов первым прибывшим подразделением:

Tсв.г.= t сообщ. + t сб. + t след. + t Б.Р. = 10 + 1 + 4 + 2 =17 мин.

Где : t сообщ. – время от обнаружения до сообщения:

t сб. – время сбора и выезда:

t след. – время следования первого подразделения:

t Б.Р. – время на развертывания сил и средств.

- Определяем путь пройденный огнем:

L = 5 Vл  +  Vл (Тсв.г.- 10) = 5 х 1 + 1 х (17 – 10) = 12 м

Vл – 1,0 м/с линейная скорость распространения горения на пожаре

- Определяем площадь пожара на момент прибытия первого подразделения пожар примет прямоугольную форму секции ограниченной капитальными стенами выполненными из кирпича:

Sпож..= 6 х 3 = 18 м2

- Определяем площадь тушения:

Sтуш. = n х а х hт= 1 х 3 х 5=15 м2

Где: «hт» – глубина тушения ручными стволами;

5. Определяем требуемый расход воды на тушение:

Qтр = Sп х Jтр = 15 х 0,3 = 4,5 л/с

Jтр – требуемая интенсивность подачи воды при тушении пожара л/(м2с)

6. Определяем требуемый расход воды на защиту.

Qзащтр = Sтуш х Jтр/4 = 1,12 л/с

7. Определяем количество стволов, необходимых для тушения пожара:

N  = Qтр /Qст = 15 х 0,3/3,7 = 1,2 = 1 ствол «Б» или «С»

8. Определяем количество стволов необходимых на защиту.

Nзащств = Qзащтр /qств= 1,12/3,7 = 1 ствол «Б»

9. Из тактических соображений на защиту необходимо подать:

1 ствол «Б» – на защиту смежных помещений

1 ствол «Б» – на защиту вышележащего этажа

10. Определяем фактический расход воды на тушение и защиту:

Qф = (Nт.ств х qств) + (Nз.ств х qств) = 1 х 7,5+2х3,7 = 14,9 л/с

11. Определяем обеспеченность объекта водой:

Диаметр сети 200 мм кольцевая

Р сети 3 атм

Водоотдача сети 110 л/сек

Объект водой обеспечен.

12. Определяем количество автомобилей необходимых для подачи     требуемого количества воды.

NАЦ = Qфак/Qн = 14,9/32 = 1 АЦ

Для бесперебойной подачи воды к месту пожара, необходимо установить на водоисточник 1 АЦ.

13. Определяем количество личного состава для тушения пожара:

Nл/с = (Nтств х 3 + Nзст х 3 + Nэв. х 3) + Nп.б.+ Nм + Nсв =

= (1 х 3 + 2 х 3 + 1 х 3) +  2 + 1 + 1 = 16 чел.

14. Определяем количество отделений:

Nотд = Nл/с / 4 = 16 / 4 = 4 отделения

Согласно расчета сил и средств, расписанию выезда подразделений пожарной охраны Ижевского гарнизона для тушения возможного пожара требуется предусмотреть привлечение сил и средств по Вызову 1 «БИС», (с привлечением специальной техники: АЛ, АДУ, ПСК – по распоряжению РТП).

4.2. Рекомендуемые средства и способы тушения пожара

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

| Время от начала развития пожара | Возможная обстановка пожара | Qтр л/ с | Введено приборов на тушение и защиту |  |  |  | Qф л/ с | Рекомендации РТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РС-50 | РС-70 | ПЛС | ГПС, СВП и т.д. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ч+0 мин. | При возникновении пожара в библиотеке огонь быстро распространится по горючим материалам строительных конструкций. Вследствие несвоевременного обнаружения пожара, достигнет значительных размеров, линейная скорость распространения огня по горючим материалам достигнет 1 м/минуту. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ч+10 мин | Охранником обнаружено загорание. В результате пожара, огонь быстро распространяется по сгораемым конструкциям и охватил все помещение библиотеки. |  |  |  |  |  |  | Охранник сообщает о пожаре в пожарную охрану и администрации. |
| Ч+11 мин | Охранник сообщает о пожаре в пожарную охрану и администрации. ЦППС г.Ижевска получает информацию о пожаре в помещении библиотеки МОУ СОШ №57. |  |  |  |  |  |  | Старший инженер ЦППС г.Ижевска согласно расписания выездов пожарных подразделений г. Ижевска направляет силы, и средства по вызову 1 «БИС», сообщает СПТ, руководству ГУ «1 отряд ФПС по УР», ООПТ МЧС УР, МВД, ПСО г. Ижевска, а службе 03 и аварийным службам города. |
| Ч+13 мин | На пожар выехал дежурный караул ОП-3 ПЧ-1 в составе трех отделений на АЦ и АР. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ч+17 мин | К месту пожара прибыл дежурный караул ОП-3 ПЧ-1 в составедвух отделений на АЦ и АР (5 человек). Горит в помещении библиотеки на площади 28 м2, есть угроза распространения огня есть угроза детям. Администрация докладывают начальнику караула что идет эвакуация, людей. | 4,5 |  |  |  |  |  | Начальник караула ОП-3 ПЧ-1 (РТП-1) выслушивает доклад представителя администрации МОУ СОШ №57, докладывает обстановку на ПСЧ ОП-3 ПЧ-1. Определяет решающее направление «разведка пожара», и отдает распоряжения: Командиру первого отделения (КО-1): - сформировать звено ГДЗС провести разведку пожара, подать ствол «С» на тушение. Командиру второго отделения (КО-2): проложить магистральную линию от ПГ (ул.Восточная,8а МОУ СОШ №57 -60 метров) и организовать подачу воды до разветвления. |
| Ч+17 мин | К месту пожара прибыл дежурный караул ОП-1 ПЧ-1 в составе отделения на АЦ (4 человек). Горит помещение библиотеки на площади 28 м2, есть угроза распространения огня. Идет эвакуация людей. На тушение работает 1 ствол «С», ствол «Б» на защиту смежных помещений. | 4,5 | 2 |  |  |  | 11,2 | Основываясь на информации переданной РТП-1 с места пожара, начальник смены СПТ ОФПС-1 в пути следования отдает распоряжения ЦППС г.Ижевска о направлении дополнительно к месту пожара, АНР, ПСК. РТП-1 по радиосвязи отдает распоряжения начальнику караула ОП-1 ПЧ-1 (НК- ОП-1 ПЧ-1): - Звеном ГДЗС проложить рабочую линию и подать ствол «Б» на защиту вышележащего этажа. |
| Ч+19 мин | К месту пожара прибыли дежурный караул ПЧ-1 в составе двух отделений на двух АЦ (6 человека). Горит помещение библиотеки на площади 28 м2, есть угроза распространения огня. Закончена эвакуация людей. На тушение работает 1 ствол «С», на защиту 2 ствола «Б». | 4,5 | 3 |  |  |  | 14,9 | РТП-1 по радиосвязи отдает распоряжения начальнику караула ПЧ-1 (НК-ПЧ-1): - Сформировать звено ГДЗС для проверки помещений второго этажа школы. |
| Ч+22 мин | К месту пожара прибыли СПТ, ПСК, АНР. Горит помещение библиотека на площади 28 м2, угрозы распространения огня нет. Закончена эвакуация людей в школе. На тушение работает 1 ствол «С» и 2 ствола «Б» на защиту. | 4,5 | 3 |  |  |  | 14,9 | РТП-2 выслушивает доклад РТП-1, оценивает обстановку и принятые меры РТП-1. Принимает решения. Подтверждает вызов № 1 «Бис». |
| Ч+27 мин | Пожар ликвидирован. |  |  |  |  |  |  | РТП-2 обходит боевые позиции, проверяет правильность боевого развертывания, требуемое количество стволов. |
| Ч+28 мин | Отбой. |  |  |  |  |  |  | Подразделения собирают ПТВ, ПТО. |

В соответствии с разделом 2.3 «Справочника руководителя тушения пожара» рекомендуемые средства тушения вода компактная распыленная и вода со смачивателями. Интенсивность подачи воды при тушении пожара в библиотеке и в кабинете первого этажа 0,3 л/(м2с)

При ведении боевых действий необходимо:

- Подавать стволы при пожаре в библиотеке и в кабинете первого этажа через основной вход;

- Применять переносные дымососы и открыть оконные проемы для удаления дыма из коридора;

- Подавать для тушения, распыленную воду используя стволы РСК-50 и стволы «С»;

- Проверить нижерасположенные и вышерасположенные этажи и при необходимости подать стволы для предотвращения развития пожара;

- Предотвратить распространение огня на смежные помещения через неплотности и отверстия в перекрытиях, и через другие коммуникации, а также путем прогрева железобетонных конструкций;

- Для защиты смежных помещений использовать стволы РСК-50.

- 4.2 Расчетные и справочные данные, необходимые для обеспечения управления действиями подразделений пожарной охраны при пожаре.

Линейные скорости распространения горения, м/мин.

| Административные здания. | 1,0…1,5 |
| --- | --- |
| Школы, лечебные учреждения I и II СО | 0,6....1,0 |
| Библиотеки, книгохранилища, архивы | 0,5…1,0 |

Интенсивность подачи воды при тушении пожаров ,л/(м2с)

| Объект пожара | Интенсивность, л/(м2с) |
| --- | --- |
| Административные здания |  |
| I… II степени огнестойкости | 0,06 |
| Подвальные помещения | 0,1 |
| Чердачные помещения | 0,1 |
| Ангары, гаражи. | 0,2 |
| Производственные здания |  |
| I… II степени огнестойкости | 0,15 |
| Склады товарно-материальных ценностей | 0,20 |

Водоотдача водопроводных сетей

| Напор в сети, м | Вид водопроводной сети | Водоотдача водопроводной сети, л/с, при диаметре трубы, мм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 10 | Тупиковая Кольцевая | 10 25 | 20 40 | 25 55 | 30 65 | 40 85 | 55 115 | 65 130 |
| 20 | То же | 14 30 | 25 60 | 30 70 | 45 90 | 55 115 | 80 170 | 90 195 |
| 30 | >> | 17 40 | 35 70 | 40 80 | 55 110 | 70 145 | 95 205 | 110 235 |
| 40 | >> | 21 45 | 40 85 | 45 95 | 60 130 | 80 185 | 110 235 | 140 280 |
| 50 | >> | 24 50 | 45 90 | 50 105 | 70 145 | 90 200 | 120 165 | 160 325 |

Сопротивление одного напорного рукава длиной 20 м.

| Рукава | Диаметр рукава , мм. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 51 | 66 | 77 | 89 | 110 | 150 |
| Прорезиненные Непрорезиненные | 0,15 0,3 | 0,035 0,077 | 0,015 0,03 | 0,004 -------- | 0,002 ------- | 0,00045 --------- |

Безопасное расстояние (м) до горящих электроустановок.

| Применяемое огнетушащее вещество | Безопасные расстояния (м) до горящих электроустановок, находящихся под напряжением (кВ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 1 | От 1 до 10 | От 10 до 35 | От 35 до 110 | От 110 до 220 |
| Вода ( распыленные струи), подаваемые из стволов, снабженных насадками НРТ | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Вода (компактные струи), подаваемые из ручных стволов типа РС-50 | 4 | 6 | 8 | 10 | ----- |
| Вода (компактные струи), подаваемые из ручных стволов типа РС-70 | 8 | 12 | 16 | 20 | ----- |

4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ

В ЗДАНИИ МОУ СОШ №57

При проведении эвакуации необходимо:

С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.

Исключить условия, способствующие возникновению паники, путем передачи информации по громкоговорящей связи пожарного автомобиля.

Эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей.

Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и обслуживающего персонала в здание где возник пожар.

Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения и здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

Быстрое распространение огня обуславливает необходимость проведения боевого развертывания в кратчайшие сроки и подачу  стволов на тушение и защиту несущих конструкций. По мере прибытия сил и средств последующих подразделений отдавать указания по дальнейшим действиям. Вести наблюдение за поведением строительных конструкций.

Все работы по проведению разведки, эвакуации людей, тушению пожара проводить в СИЗОД.

4.4 РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА, ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА И ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦАМ НА ПОЖАРЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ РТП-1

- В пути следования определить количество людей в здании.

- По прибытии через администрацию установить наличие людей в здании, их состояние, определить пути и способы эвакуации.

- Подтвердить или отменить повышенный номер вызова.

- Произвести разведку пожара. Передать информацию в ЦППС г.Ижевска.

- Организовать звенья ГДЗС для эвакуации детей, обслуживающего персонала.

- При необходимости применять ручные пожарные лестницы для проведения эвакуации.

- Организовать вскрытие глухих металлических решеток с использованием ГАСИ, механизированного инструмента, буксировочных тросов пожарных автомобилей.

- Привлечь администрацию для помощи в выводе людей по основным и запасным эвакуационным выходам.

- Совместно с администрацией (дежурными) принять меры по отключению электроэнергии в горящем помещении.

- Для предотвращения паники использовать СГУ, мегафоны.

- Для уменьшения концентраций продуктов сгорания предусмотреть вскрытие оконных и дверных проёмов, использовать дымососы, перемычки.

- Все работы по проведению разведки, спасанию и эвакуации людей производить в СИЗОД.

13. Дополнительно вызвать АЛ, АДУ, ПСК.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕДУЮЩИМ РТП.

1. Подтвердить или отменить повышенный номер вызова.

2. Дать команду на создание оперативного штаба пожаротушения, включив в него представителей администрации (дежурных) школы.

3. Уточниться  о ходе  эвакуации из здания.

4. Убедиться в отключении электроэнергии.

5. Создать УТП и назначить их начальников, определить задачи, приданные силы.

6. Для уменьшения концентрации продуктов сгорания предусмотреть вскрытие остекления оконных проемов, при необходимости использовать дымососы.

7. Организовать проведение проверки (сотрудниками) детей и обслуживающего персонала.

8. Возложить работы на особо сложном направлении.

9. Назначить НТ, ответственного за ОТ, ответственного за эвакуацию.

РЕКОМЕНДАЦИИ НШ

- Организовать работу оперативного штаба, включив в него представителей администрации МОУ СОШ №57.

- Постоянно контролировать информацию о ходе проведения эвакуации получаемую от начальников участков (количество эвакуируемых и спасенных).

- Вместе с обслуживающим персоналом определить место сбора эвакуируемых.

- Организовать связь управления и информации с НУТП.

- Создать с начальником тыла резерв сил и средств, спасателей и ДАСВ, ручных пожарных лестниц, переносных дымососов, ГАСИ, определить место дислокации.

- Привлечь к эвакуации спасателей МЧС, назначить из их числа ответственного за использование средств спасения, имеющихся на их вооружении.

- Организовать вскрытие глухих металлических решеток с использованием ГАСИ, механизированного инструмента, буксировочных тросов пожарных автомобилей.

- Совместно с ответственным за технику безопасности и обслуживающим персоналом школы определить место размещения пункта медицинской помощи.

- Организовать расстановку сил и средств согласно указаниям РТП.

- Произвести расчет сил и средств о результатах доложить РТП.

РЕКОМЕНДАЦИИ НТ

1. Обеспечить бесперебойную подачу воды на нужды пожаротушения.

2.	Организовать встречу подразделений, направить личный состав в распоряжение НШ.

3.	Обеспечить охрану рукавных линий, при необходимости вызвать милицию и ГИБДД.

4.	Совместно с НКПП создать резерв ВБ.

5.	Создать с начальником штаба резерв сил и средств, спасательных устройств и ДАСВ, ручных пожарных лестниц, переносных дымососов, ГАСИ, определить место дислокации.

6.	Организовать вскрытие глухих металлических решеток с использованием ГАСИ, механизированного инструмента, буксировочных тросов пожарных автомобилей. Определить место расположения резервной техники.

7.	При необходимости организовать совместно с НШ и ответственным за ОТ освещение места работ л/с на пожаре в ночное время.

8.	Провести разведку водоисточников, установить технику на ПГ согласно указанию РТП.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОТ

- Проконтролировать отключение силового и осветительного электрооборудования.

- При необходимости организовать совместно с НШ освещение места работ л/с на пожаре в ночное время.

- Проинструктировать л/с о необходимости контроля за состоянием перекрытий и способами защиты при разрушении здания.

- Совместно с медицинской службой  организовать пункт оказания медицинской помощи и определить место его расположения.

- Совместно с РТП и НШ определить сигнал вывода (сирена) л/с из опасной зоны и довести его через НБУ до л/с.

РЕКОМЕНДАЦИИ НАЧАЛЬНИКУ КПП

1.Определить место развертывания КПП, организовать учет звеньев ГДЗС.

2.Создать пункт проверки СИЗОД при КПП.

3.Совместно с НТ создать резерв воздушных баллонов, ДАСВ

4.Организовать связь со звеньями ГДЗС. Полученную информацию передавать РТП и НШ.

5. Обеспечить своевременную замену звеньев ГДЗС.

6.Совместно с РТП, НШ, ответственным за ТБ определить сигнал выхода (сирена) личного состава из опасной зоны и довести через начальников участков.

7.Создать резерв звеньев ГДЗС для быстрого реагирования при изменении обстановки на пожаре.

5. Организация взаимодействия подразделений пожарной охраны

со службами жизнеобеспечения  организации, города.

| № п/п | Содержание задач | Ответственная служба | Привлекаемые должностные лица различных служб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | При получении сообщения от диспетчера ЦППС г.Ижевска дежурный старший врач ССМП направляет бригаду по указанному адресу. О прибытии к месту вызова старший бригады ССМП докладывает РТП или начальнику штаба пожаротушения, поступает в его распоряжения и приступает к работе согласно своих должностных обязанностей. | Лечебно-профилактические учреждения, станции скорой медицинской помощи УР (ССМП) 03 78-38-27 | Дежурный старший врач ССМП. |
| 2. | Для обеспечений электробезопасности при выполнении работ по тушению пожара, дежурный диспетчер ОДС ИЭС обязан направить на место пожара оперативно выездную бригаду. Персонал ИЭС принимает незамедлительные меры по снятию напряжения с горящего объекта. Представитель энергообъекта вручает бланк-допуск руководителю тушению пожара о снятии напряжения с горящего объекта. По сообщению диспетчера ЦППС г.Ижевска о возникновении пожара в ведомственных зданиях и при отсутствии обслуживающего персонала, диспетчер ОДС ИЭС может принимать меры по обесточиванию объекта с трансформаторных подстанций, для обеспечения безопасных условий работы сотрудников ГПС. | Оперативно-диспетчерская служба Ижевских электрических сетей (ОДС ИЭС) 071 78-30-31 | Дежурный диспетчер ОДС ИЭС |
| 3. | При получении сообщения о пожаре дежурный по МВД УР обязан: а) направить оперативную группу ОВД; б) в случае крупного пожара, при массовом спасании людей, по требованию РТП направить дополнительные наряды милиции в количестве, необходимом для поддержания общественного порядка, охраны имущества и материальных ценностей, а также для оказания помощи по эвакуации людей и материальных ценностей; в) направить необходимое количество нарядов ГИБДД для регулирования движения автотранспорта в районе ликвидации пожара (аварии и происшествия). | Дежурные службы органов внутренних дел УР. 02 94-80-02 | Дежурный по МВД УР. |
| 4 | При получении сообщения о пожаре дежурный диспетчер немедленно принимает меры к повышению давления водопроводной сети в квартале или на участке где произошел пожар. Для этого: -отдает распоряжение дежурному мотористу насосной станции о повышении давления водопроводной сети, в случае необходимости высылает к месту пожара слесарей-водопроводчиков для обеспечения бесперебойной работы водопроводной сети. О принятых мерах дежурный диспетчер немедленно сообщает старшему диспетчеру ЦППС г.Ижевска. | Коммунально-техническая служба г. Ижевска. 78-25-32 | Дежурный диспетчер управления водопроводного хозяйства. |

6. Требования охраны труда

2.1.Выезд и следование к месту вызова.

- По сигналу "Тревога" личный состав караула одевает боевую одежду, садится в пожарные автомобили (согласно приказа руководителя подразделения «Посадка в гараже»). Запрещается бросать на путях следования одежду, предметы обихода и т.п.

2.1.2. Движение пожарного автомобиля разрешается только при закрытых дверях кабин и дверцах кузова. Посадка считается законченной тогда, когда личный состав караула занял свои места в автомобиле и закрыты двери кабины.

При этом запрещается:

-подавать команду на движение автомобиля до окончания посадки личного состава;

-нахождение в пожарных автомобилях посторонних лиц.

- Начальник караула или руководитель подразделения ГПС, выехавшие во главе караула к месту вызова, обязаны обеспечивать выполнение водителем Правил дорожного движения (ПДД), а именно:

-движение пожарного автомобиля по сигналу «Тревога» должно производиться со включенной световой сигнализацией;

-движение пожарного автомобиля может производиться по кратчайшему маршруту с предельно возможной, но обеспечивающей безопасность скоростью, в том числе с использованием специальных сигналов и отступлением при необходимости и в установленном порядке от правил дорожного движения.

2.1.4.Ответственность за безопасное движение пожарного автомобиля несет водитель.

2.1.4. Личный состав караула, прибывший к месту вызова, выходит из пожарного автомобиля только по распоряжению командира отделения или старшего должностного лица, прибывшего во главе караула.

3.1. Проведение разведки.

3.1.1. В целях обеспечения безопасности при проведении разведки командир звена газодымозащитной службы (ГДЗС) обязан:

-проверить наличие и исправность требуемого минимума экипировки газодымозащитника, необходимой для выполнения поставленной боевой задачи;

-провести боевую проверку закрепленного средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и проконтролировать ее проведение личным составом звена и правильность включения СИЗОД;

-сообщить личному составу звена ГДЗС при подходе к месту пожара контрольное давление, при котором необходимо возвращаться к посту безопасности;

-докладывать о неисправностях или иных неблагоприятных для звена ГДЗС обстоятельствах на пост безопасности и принимать решения по обеспечению безопасности личного состава звена;

-вывести звено на свежий воздух в полном составе;

- Развертывание сил и средств.

3.2.1. При проведении боевого развертывания запрещается:

-начинать его проведение до полной остановки пожарного автомобиля;

-одевать на себя лямку присоединенного к рукавной линии пожарного ствола при подъеме на высоту и при работе на высоте;

-переносить механизированный и электрифицированный инструмент в работающем состоянии, обращенный рабочими поверхностями (режущими, колющими и т.п.) по ходу движения, а поперечные пилы и ножовки - без чехлов;

-поднимать на высоту рукавную линию, заполненную водой;

-подавать воду в рукавные линии следует постепенно повышая давление, чтобы избежать падения ствольщиков и разрыва рукавов.

3.3.Ликвидация горения.

3.3.4. При ликвидации горения в помещении с электроустановками, находящимися под высоким напряжением, личному составу подразделений ГПС, участвующему в тушении пожара, запрещается самовольно проводить какие-либо действия по обесточиванию электролиний и электроустановок, а также применять огнетушащие вещества до получения в установленном порядке письменного разрешения от администрации предприятия на тушение пожара.

- При ликвидации горения участники тушения обязаны следить за изменением обстановки, поведением строительных конструкций, состоянием технологического оборудования и, в случае возникновения опасности, немедленно предупредить всех работающих на боевом участке, РТП и других должностных лиц.

4.2. Во время работы на покрытии (крыше) и на перекрытиях внутри помещения следует следить за состоянием несущих конструкций. В случае угрозы обрушения личный состав подразделений ГПС немедленно отходит в безопасное место.

4.3. При травмировании личного состава вынести пострадавшего из зоны работ, оказать первую медицинскую помощь и вызвать скорую помощь.

5.   Требования охраны труда по  окончании работы.

5.1. Руководитель подразделения ГПС, принимавшего участие в тушении пожара, после его ликвидации обязан:

-проверить наличие личного состава подразделения ГПС, а также размещение и крепление ПТВ на пожарных автомобилях;

-принять меры по приведению в безопасное состояние используемых при тушении пожара гидрантов.

СИЛЫ И СРЕДСТВА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ НА ТУШЕНИЕ ПОЖАРА И ВРЕМЯ ИХ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ

| Всего: 4 АЦ. № ранга пожара | Подразделения, место дислокации | Количество и марка пожарных автомобилей шт. | Числен ность боевого расчета чел. | Расстояние от пожарных подразделений до объекта км. | Время следования мин. | Время боевого развертывания мин. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 «БИС» | ОП-3 ПЧ-1 | АЦ | 5 | 1 | 3 | 2 |  |
|  | ОП-1 ПЧ-1 | АЦ | 4 | 0,5 | 3 | 2 |  |
|  | ПЧ1 | 2АЦ | 6 | 4 | 6 | 2 |  |

РЕКОМЕНДАЦИИ РТП-1

1. В пути следования определить количество людей в здании.

2.По прибытии через администрацию установить наличие людей в здании, их состояние, определить пути и способы эвакуации.

3.Подтвердить или отменить повышенный номер вызова.

4.Произвести разведку пожара. Передать информацию в ЦППС г.Ижевска.

5.Организовать звенья ГДЗС для эвакуации детей, обслуживающего персонала.

6.При необходимости применять ручные пожарные лестницы для проведения эвакуации.

7.Организовать вскрытие глухих металлических решеток с использованием ГАСИ, механизированного инструмента, буксировочных тросов пожарных автомобилей.

8.Привлечь администрацию для помощи в выводе людей по основным и запасным эвакуационным выходам.

9.Совместно с администрацией (дежурными) принять меры по отключению электроэнергии в горящем помещении.

10.Для предотвращения паники использовать СГУ, мегафоны.

11.Для уменьшения концентраций продуктов сгорания предусмотреть вскрытие оконных и дверных проёмов, использовать дымососы, перемычки.

12.Все работы по проведению разведки, спасанию и эвакуации людей производить в СИЗОД.

13. Дополнительно вызвать АЛ, АДУ, ПСК.

| Вариант тушения | Прогноз развития пожара, площадь пожара, линейная скорость распространения | Требуемый расход огнетушащих средств, л с-1 | Количество стволов, шт. | Необходимый запас огнетушащих средств, л | Количество пожарных машин, шт. | Предельные расстояния для подачи воды, м. | Численность л/с, количество звеньев ГДЗС чел/шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sп = 18 м2 Vлин.= 1 м/мин | 14,9 л/с | 1 ствол «С» 2 ствола «Б» |  | 4 АЦ, АДУ, АЛ, АР, АГДЗ | 120 м | 19 чел. 15 / 5 звеньев ГДЗС |
| 2 | Sп = 15 м2 Vлин.= 1 м/мин | 14,9 л/с | 1 ствол «С» 2 ствола «Б» |  | 4 АЦ, АДУ, АЛ, АР, АГДЗ | 120 м | 19 чел. 15 / 5 звеньев ГДЗС |

СИЛЫ И СРЕДСТВА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ НА ТУШЕНИЕ ПОЖАРА И ВРЕМЯ ИХ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ

| Всего: 4 АЦ. № ранга пожара | Подразделения, место дислокации | Количество и марка пожарных автомобилей шт. | Числен ность боевого расчета чел. | Расстояние от пожарных подразделений до объекта км. | Время следования мин. | Время боевого развертывания мин. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 «БИС» | ОП-3 ПЧ-1 | АЦ | 5 | 1 | 3 | 2 |  |
|  | ПЧ-2 | АЦ | 4 | 0,5 | 5 | 2 |  |
|  | ПЧ-1 | 2АЦ | 6 | 4 | 6 | 2 |  |

РЕКОМЕНДАЦИИ НШ

1.Организовать работу оперативного штаба, включив в него представителей администрации МОУ СОШ №57.

2.Постоянно контролировать информацию о ходе проведения эвакуации получаемую от начальников участков (количество эвакуируемых и спасенных).

3.Вместе с обслуживающим персоналом определить место сбора эвакуируемых.

4.Организовать связь управления и информации с НУТП.

5.Создать с начальником тыла резерв сил и средств, спасателей и ДАСВ, ручных пожарных лестниц, переносных дымососов, ГАСИ, определить место дислокации.

6.Привлечь к эвакуации спасателей МЧС, назначить из их числа ответственного за использование средств спасения, имеющихся на их вооружении.

7.Организовать вскрытие глухих металлических решеток с использованием ГАСИ, механизированного инструмента, буксировочных тросов пожарных автомобилей.

8.Совместно с ответственным за технику безопасности и обслуживающим персоналом детского сада определить место размещения пункта медицинской помощи.

9.Организовать расстановку сил и средств согласно указаниям РТП.

10.Произвести расчет сил и средств о результатах доложить РТП.

| Вариант тушения | Прогноз развития пожара, площадь пожара, линейная скорость распространения | Требуемый расход огнетушащих средств, л с-1 | Количество стволов, шт. | Необходимый запас огнетушащих средств, л | Количество пожарных машин, шт. | Предельные расстояния для подачи воды, м. | Численность л/с, количество звеньев ГДЗС чел/шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sп = 18 м2 Vлин.= 1 м/мин | 14,9 л/с | 1 ствол «С» 2 ствола «Б» |  | 4 АЦ, АДУ, АЛ, АР, АГДЗ | 120 м | 19 чел. 15 / 5 звеньев ГДЗС |
| 2 | Sп = 15 м2 Vлин.= 1 м/мин | 14,9 л/с | 1 ствол «С» 2 ствола «Б» |  | 4 АЦ, АДУ, АЛ, АР, АГДЗ | 120 м | 19 чел. 15 / 5 звеньев ГДЗС |

СИЛЫ И СРЕДСТВА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ НА ТУШЕНИЕ ПОЖАРА И    ВРЕМЯ ИХ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ

| Всего: 4 АЦ. № ранга пожара | Подразделения, место дислокации | Количество и марка пожарных автомобилей шт. | Числен ность боевого расчета чел. | Расстояние от пожарных подразделений до объекта км. | Время следования мин. | Время боевого развертывания мин. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 «БИС» | ОП-3ПЧ-1 | АЦ | 5 | 1 | 3 | 2 |  |
|  | ПЧ-2 | АЦ | 4 | 0,5 | 3 | 2 |  |
|  | ПЧ-1 | 2АЦ | 6 | 4 | 6 | 2 |  |

РЕКОМЕНДАЦИИ НТ

1. Обеспечить бесперебойную подачу воды на нужды пожаротушения.

2.	Организовать встречу подразделений, направить личный состав в распоряжение НШ.

3.	Обеспечить охрану рукавных линий, при необходимости вызвать милицию и ГИБДД.

4.	Совместно с НКПП создать резерв ВБ.

5.	Создать с начальником штаба резерв сил и средств, спасательных устройств и ДАСВ, ручных пожарных лестниц, переносных дымососов, ГАСИ, определить место дислокации.

6.	Организовать вскрытие глухих металлических решеток с использованием ГАСИ, механизированного инструмента, буксировочных тросов пожарных автомобилей. Определить место расположения резервной техники.

7.	При необходимости организовать совместно с НШ и ответственным за ОТ освещение места работ л/с на пожаре в ночное время.

8.	Провести разведку водоисточников, установить технику на ПГ согласно указанию РТП.

Наружное водоснабжение

| № п/п | Адрес | Тип сети | Расстояние метры | Диаметр сети | Давление атм. | Водоотдача л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Восточная, 8а северо-западная сторона здания | Колц. | 60м | 200мм | 3атм | 110 л/с |
| 2 | ул.Восточная, 8а юго-восточная сторона здания | Кольц. | 90м | 200мм | 3атм | 110л/с |

| Вариант тушения | Прогноз развития пожара, площадь пожара, линейная скорость распространения | Требуемый расход огнетушащих средств, л с-1 | Количество стволов, шт. | Необходимый запас огнетушащих средств, л | Количество пожарных машин, шт. | Предельные расстояния для подачи воды, м. | Численность л/с, количество звеньев ГДЗС чел/шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sп = 18 м2 Vлин.= 1 м/мин | 14,9 л/с | 1 ствол «С» 2 ствола «Б» |  | 4 АЦ, АДУ, АЛ, АР, АГДЗ | 120 м | 19 чел. 15 / 5 звеньев ГДЗС |
| 2 | Sп = 15 м2 Vлин.= 1 м/мин | 14,9 л/с | 1 ствол «С» 2 ствола «Б» |  | 4 АЦ, АДУ, АЛ, АР, АГДЗ | 120 м | 19 чел. 15 / 5 звеньев ГДЗС |

14. ОПЕРАТИВНЫЙ РАЗДЕЛ

Оперативно-тактическая характеристика здания МОУ СОШ №57

| Размеры геометр. (м) | Конструктивные элементы |  |  |  | Предел огнест. (час) | Кол-во входов | Характеристика лестничных клеток | Энергетическое обеспечение |  |  | Системы извещения и тушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стены | Перекрытие | Перегородки | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Напр. в сети | Где отключ. | Отопление |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 98 х 78 х 10 м. | кирпичные | железобетонные | кирпичные | Кровля мягкая совмещенная, | 2 | 16 | Внутренняя задымляемая закрытого типа | 220 В | Электрощитовая на 1-ом этаже, у лестничной клетки | Центральное | АПС ПК – 3 шт. |

Сводная таблица расчета сил и средств для тушения пожара

| Вариант тушения | Прогноз развития пожара, площадь пожара, линейная скорость распространения | Требуемый расход огнетушащих средств, л с-1 | Количество стволов, шт. | Необходимый запас огнетушащих средств, л | Количество пожарных машин, шт. | Предельные расстояния для подачи воды, м. | Численность л/с, количество звеньев ГДЗС чел/шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sп = 18 м2 Vлин.= 1 м/мин | 14,9 л/с | 1 ствол «С» 2 ствола «Б» |  | 4 АЦ, АДУ, АЛ, АР, АГДЗ | 120 м | 19 чел. 15 / 5 звеньев ГДЗС |
| 2 | Sп = 15 м2 Vлин.= 1 м/мин | 14,9 л/с | 1 ствол «С» 2 ствола «Б» |  | 4 АЦ, АДУ, АЛ, АР, АГДЗ | 120 м | 19 чел. 15 / 5 звеньев ГДЗС |

16. Учет использования планов тушения пожаров

| №№ п/п | Дата и время | С какими подразделениями (караул, смена) проведены занятия, ПТУ, тушение пожара и т.п. | Проведенное мероприятие (отработка; корректировка; переработка; отработка в ходе применения при ПТУ, ПТЗ, пожаре; иное) | Руководитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

16. Учет использования планов тушения пожаров

| №№ п/п | Дата и время | С какими подразделениями (караул, смена) проведены занятия, ПТУ, тушение пожара и т.п. | Проведенное мероприятие (отработка; корректировка; переработка; отработка в ходе применения при ПТУ, ПТЗ, пожаре; иное) | Руководитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Д О П У С К

на тушение пожара в электроустановках

и на электрооборудовании

_________________________________________________________________

(наименование предприятия)

- Дата и время выдачи допуска_________________________________________________

- Электроустановки, кабели в зоне пожара и на подступах к ним обесточены.

- Место проведения тушения пожара и что разрешается тушить (наименование помещений, открытой установки и т.п.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Допуск выдал  _____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. представителя энергопредприятия)                          (подпись)

5. Допуск получил _____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. представителя пожарной охраны)                            (подпись)

Примечание: допуск оформляется в 2-х экземплярах, 1-ый экземпляр вручается руководителю тушения пожара, 2-ой остается на энергопредприятии.

Д О П У С К

на тушение пожара на энергетическом оборудовании,

находящимся под напряжением до 0,4 кВ

_______________________________________________________

(наименование предприятия)

- Дата и время выдачи допуска_________________________________________________

- Электроустановки, кабели в зоне пожара и на подступах к ним обесточены.

- Место проведения тушения пожара и что разрешается тушить (наименование помещений, открытой установки и т.п.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Допуск выдал ______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. представителя энергопредприятия)                          (подпись)

5. Допуск получил______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. представителя пожарной охраны)                            (подпись)

Примечание: допуск оформляется в 2-х экземплярах, 1-ый экземпляр вручается руководителю тушения пожара, 2-ой остается на энергопредприятии.