# Контрольная работа

# Указания к решению задачи 1

# Задача относится к теме «Электрические цепи постоянного тока». Решение задачи 1 требует знания основных законов постоянного тока и умения их применять для расчета электрических цепей со смешанным соединением резисторов.

# Пример 1. На рис.1 изображена электрическая цепь со смешанным соединением резисторов. Известны значения сопротивлений резисторов R1=3 Ом, R2=10 Ом, R3=15 Ом, R4=1 Ом, напряжение U=110 В.Определить токи, протекающие через каждый резистор I1, I2, I3, I4, общую мощность цепи Р.

# Решение. 1. Обозначим стрелками токи, проходящие через каждый резистор с учетом их направления (см. рис.1).Индекс тока соответствует номеру резистора, по которому он проходит.

# 2.Определим общее эквивалентное сопротивление цепи путем последовательного упрощения схемы.

# Сопротивления R2 и R3 соединены параллельно. Их общее сопротивление найдем по формуле

# R23=R2R3/ (R2+ R3) =10*15/ (10+15) =150/25=6 Ом

# Схема примет вид рис.2.

# Теперь резисторы R23, R1, R4  соединены последовательно, их общее сопротивление

# RЭКВ=R1+ R23+ R4=3+6+1=10 Ом.

# Это общее эквивалентное сопротивление включено в цепь вместо четырех сопротивлений, теперь схема примет вид рис.3.

# 3.По закону Ома для участка цепи определим ток  I=U/ RЭКВ=110/10=11 А.

# 4.Найдем токи, проходящие через все резисторы. Через резистор R1 проходит ток I1= I. Через резистор R4 проходит ток I4= I.

# Для определения токов, проходящих через резисторы R2 и R3 ,нужно найти напряжение на параллельном участке U23. Это напряжение можно определить двумя способами:

# а) U23=IR23=11*6=66 В или б) U23=U- IR1 -IR4=110-11*3-11*1=66 В.

# По закону Ома для параллельного участка цепи найдем

# I2 = U23 / R2= 66/10=6,6 А;        I3 = U23 / R3= 66/15=4,4 А

# Или, применяя первый закон Кирхгофа, получим

# I3= I –I2=11-6,6=4,4 А.

# 5.Найдем общую мощность цепи Р = UI=110*11=1210 Вт=1,21 кВт.

# Задача 1. Цепь постоянного тока со смешанным соединением состоит из четырех резисторов. В зависимости от варианта заданы: схема цепи (по номеру рисунка), величины сопротивлений резисторов R1, R2, R3, R4, напряжение U, ток I или мощность Р всей цепи.

# Определить: 1) эквивалентное сопротивление цепи, 2) токи, проходящие через каждый резистор, I1, I2, I3, I4, 3) напряжения на каждом резисторе U1, U2, U3, U4.

# Данные для своего варианта взять из таблицы 1.

# Таблица 1

| # № # вар. | # № # рис. | # R1, # Ом | # R2, # Ом | # R3, # Ом | # R4, # Ом | # U,I, Р | # № # вар. | # № # рис. | # R1, # Ом | # R2, # Ом | # R3, # Ом | # R4, # Ом | # U,I, Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 12 | # 3 | # 4 | # 2 | # 3 | # 20 В | # 16 | # 17 | # 2 | # 3 | # 1 | # 3 | # 25 А |
| # 2 | # 13 | # 15 | # 10 | # 4 | # 15 | # 5 А | # 17 | # 18 | # 12 | # 4 | # 4 | # 2 | # 200Вт |
| # 3 | # 14 | # 12 | # 2 | # 4 | # 4 | # 50 Вт | # 18 | # 19 | # 40 | # 20 | # 25 | # 5 | # 40 В |
| # 4 | # 15 | # 6 | # 30 | # 6 | # 20 | # 100 В | # 19 | # 20 | # 3 | # 10 | # 30 | # 20 | # 3 А |
| # 5 | # 16 | # 20 | # 40 | # 30 | # 5 | # 2 А | # 20 | # 21 | # 10 | # 2 | # 40 | # 10 | # 80 Вт |
| # 6 | # 17 | # 10 | # 15 | # 35 | # 15 | # 48 Вт | # 21 | # 12 | # 15 | # 7 | # 3 | # 4 | # 10 А |
| # 7 | # 18 | # 30 | # 20 | # 4 | # 2 | # 40 В | # 22 | # 13 | # 20 | # 5 | # 6 | # 15 | # 150Вт |
| # 8 | # 19 | # 50 | # 40 | # 60 | # 12 | # 3 А | # 23 | # 14 | # 10 | # 4 | # 8 | # 15 | # 160 В |
| # 9 | # 20 | # 10 | # 11 | # 90 | # 10 | # 120Вт | # 24 | # 15 | # 6 | # 15 | # 10 | # 12 | # 15 А |
| # 10 | # 21 | # 4 | # 2 | # 20 | # 5 | # 40 В | # 25 | # 16 | # 40 | # 50 | # 72 | # 10 | # 200Вт |
| # 11 | # 12 | # 15 | # 20 | # 40 | # 3 | # 100Вт | # 26 | # 17 | # 10 | # 20 | # 30 | # 15 | # 36 В |
| # 12 | # 13 | # 10 | # 90 | # 6 | # 60 | # 120 В | # 27 | # 18 | # 72 | # 90 | # 2 | # 8 | # 8 А |
| # 13 | # 14 | # 20 | # 10 | # 2 | # 5 | # 20 А | # 28 | # 19 | # 10 | # 5 | # 2 | # 8 | # 150Вт |
| # 14 | # 15 | # 7 | # 60 | # 15 | # 4 | # 90 Вт | # 29 | # 20 | # 2 | # 3 | # 30 | # 6 | # 90 В |
| # 15 | # 16 | # 25 | # 15 | # 10 | # 12 | # 120 В | # 30 | # 21 | # 5 | # 10 | # 72 | # 90 | # 2 А |

# Указания к решению задачи 2

# Эта задача относится к теме «Неразветвленная цепь переменного тока». Перед ее решением изучите теоретический материал и рассмотрите типовой пример 2.

# Пример 2. В неразветвленной цепи переменного тока с сопротивлениями R1=4 Ом, R2=2 Ом, xL=12 Ом, xС=4 Ом (рис.4) приложено напряжение U=100 В. Определить: 1) полное сопротивление цепи, 2) силу тока,

# 3) коэффициент мощности, 4) активную, реактивную и полную мощности, 5) напряжение на каждом сопротивлении. Начертить в масштабе векторную диаграмму.

# Решение.  1.Полное сопротивление цепи

# Z = ((R1+R2)2+(xL–xC)2)1/2 = ((4+2)2+(12-4)2)1/2 =10 Ом.

# 2.Сила тока в цепи I=U/Z=100/10=10 А.

# 3.Коэффициент мощности цепи cosφ=(R1+ R2)/ Z=(4+2)/10=0,6.

# По таблице Брадиса находим φ=530101

# 4.Активная мощность цепи

# Р=I2 (R1+ R2) =102(4+2)=600 Вт или Р=UIcosφ=100*10*0.6=600Вт.

# 5.Реактивная мощность цепи

# Q= I2 (xL- xС)=102(12-4)=800 вар  или Q=UIsinφ=100*10*0.8=800 вар,

# где sinφ=(xL- xС)/Z=(12-4)/10=0,8.

# 6.Полная мощность цепи

# S=UI= (P2+Q2)1/2 ,S=100*10=1000 ВА

# 7.Напряжения на сопротивлениях цепи

# U1= IR1=10*4=40 В, U2= IR2=10*2=20 В, UL= IxL=10*12=120 В, UС= IxС=10*4=40 В.

# Построение векторной диаграммы начинаем с выбора масштаба тока и напряжения. Задаемся масштабом по  току:1 см – 2,5 А и масштабом по напряжению: в 1 см – 20В. Построение векторной диаграммы (рис. 5 ) начинаем с вектора тока, который откладываем по горизонтали в масштабе 10А/ 2,5 А/см=4 см. Вдоль вектора тока откладываем векторы напряжений на активных сопротивлениях U1 и U2: 40В/ 20 В/см=2см, 20 В/20В/см=1 см. Из конца вектора U2 откладываем в сторону опережения вектора тока на 900 вектор напряжения ULна индуктивном сопротивлении длиной 120 В/20 В/см=6 см. Из конца вектора UL откладываем в сторону отставания от вектора тока на 900 вектор напряжения на конденсаторе UС длиной 40 В/20 В/см=2 см. Геометрическая сумма векторов U1 , U2 , UL, UС равна полному напряжению U, приложенному к цепи.

# Задача 2. Цепь переменного тока содержит различные элементы (резисторы, индуктивности, конденсаторы), включенные последовательно. Схема цепи приведена на  рисунках 22-26. Номер рисунка и значения всех сопротивлений, а также один дополнительный параметр заданы в таблице 2. Определить следующие параметры, относящиеся к данной цепи, если они не заданы в таблице: 1) полное сопротивление цепи Z, 2) напряжение U, 3) ток I, 4) угол сдвига фаз (по величине и знаку), 5) активную Р, реактивную Q, полную S мощности цепи. Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить ее построение.

# Указание. См. решение типового примера 2.

# Таблица 2

| # № вар. | # № рис. | # R1, Ом | # R2, Ом | # xL1, Ом | # xL2, Ом | # xC1, Ом | # xC2, Ом | # Доп. параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 22 | # 2 | # 4 | # 12 | # - | # 4 | # - | # Р=1000 Вт |
| # 2 | # 23 | # 8 | # 4 | # 8 | # 12 | # 4 | # - | # U=80 В |
| # 3 | # 24 | # 4 | # 20 | # 8 | # - | # - | # 40 | # S=160 ВА |
| # 4 | # 25 | # 12 | # - | # - | # - | # 8 | # 8 | # U=100 В |
| # 5 | # 26 | # 20 | # 12 | # 30 | # - | # 24 | # 30 | # I=1 А |
| # 6 | # 22 | # 6 | # 2 | # 4 | # - | # 10 | # - | # I=4 А |
| # 7 | # 23 | # 2 | # 1 | # 8 | # 4 | # 8 | # - | # Р1=8 Вт |
| # 8 | # 24 | # 2 | # 6 | # 10 | # - | # - | # 4 | # Р=128 Вт |
| # 9 | # 25 | # 16 | # - | # - | # - | # 6 | # 6 | # Р=256 Вт |
| # 10 | # 26 | # 1 | # 2 | # 10 | # - | # 2 | # 4 | # Р=12 Вт |
| # 11 | # 22 | # 1 | # 2 | # 6 | # - | # 2 | # - | # U=50 В |
| # 12 | # 23 | # 3 | # 1 | # 4 | # 2 | # 3 | # - | # I=2 А |
| # 13 | # 24 | # 2 | # 10 | # 24 | # - | # - | # 8 | # Q=256 вар |
| # 14 | # 25 | # 24 | # - | # - | # - | # 20 | # 12 | # I=2 А |
| # 15 | # 26 | # 1 | # 3 | # 10 | # - | # 2 | # 5 | # U=40 В |
| # 16 | # 22 | # 10 | # 14 | # 50 | # - | # 18 | # - | # S=1000 ВА |
| # 17 | # 23 | # 4 | # 2 | # 6 | # 6 | # 4 | # - | # Р=96 Вт |
| # 18 | # 24 | # 1 | # 2 | # 6 | # - | # - | # 10 | # UR2=20 В |
| # 19 | # 25 | # 4 | # - | # - | # - | # 1 | # 2 | # Q= -75 вар |
| # 20 | # 26 | # 2 | # 6 | # 2 | # - | # 5 | # 3 | # S=40 ВА |
| # 21 | # 22 | # 4 | # 8 | # 14 | # - | # 30 | # - | # U=60 В |
| # 22 | # 23 | # 10 | # 6 | # 10 | # 6 | # 4 | # - | # Q=108 вар |
| # 23 | # 24 | # 2 | # 4 | # 12 | # - | # - | # 4 | # I=5 А |
| # 24 | # 25 | # 6 | # - | # - | # - | # 3 | # 5 | # UC1=24 В |
| # 25 | # 26 | # 2 | # 10 | # 30 | # - | # 8 | # 6 | # Q=64 вар |
| # 26 | # 22 | # 2 | # 2 | # 5 | # - | # 8 | # - | # Q= -300 вар |
| # 27 | # 23 | # 1 | # 2 | # 6 | # 4 | # 6 | # - | # UC1=12 В |
| # 28 | # 24 | # 1 | # 3 | # 5 | # - | # - | # 8 | # UC2=16 В |
| # 29 | # 25 | # 3 | # - | # - | # - | # 2 | # 2 | # S=125 ВА |
| # 30 | # 26 | # 6 | # 10 | # 5 | # - | # 9 | # 8 | # QC2= -200 вар |

# Указания к решению задачи 3

# Эта задача относится к теме «Биполярные транзисторы». Перед ее решением изучите теоретический материал и методику графического определения h – параметров транзистора.

# Методика графического определения h – параметров транзистора

При работе транзисторов в усилительных схемах важную роль играют переменные сигналы с малыми амплитудами. Свойства транзистора в этом случае определяются так называемыми малосигнальными параметрами.

На практике наибольшее применение получили h-параметры, которые называют также гибридными, или смешанными. Это название они получили вследствие того, что одни из них имеют размерность проводимости, другие — сопротивления, а третьи — вообще безразмерные.

Всего h-параметров четыре: h11 ,h12 ,h21 и h22, и определяются они по следующим выражениям:

Знак ∆ означает небольшое изменение напряжения (или тока) относительно их значений в статическом режиме.

Все h-параметры можно определить по статическим характеристикам. При этом параметры h11 ,h12  определяются по входным, а h21 и h22- по выходным характеристикам. Необходимо только иметь в виду, что значения h-параметров зависят от схемы включения транзистора. Для указания схемы включения к цифровым индексам h-параметра добавляется буквенный индекс; э — если транзистор включен по схеме ОЭ. Кроме того, приращения входных и выходных токов и напряжений нужно заменить приращениями напряжений и токов соответствующих электродов транзистора с учетом конкретной схемы включения.

Значения h-параметров зависят от режима работы транзистора, т. е. от напряжений и токов его электродов. Режим работы транзистора определяется на характеристиках положением рабочей точки, которую будем обозначать в дальнейшем буквой А.Если указано положение рабочей точки А на семействе статических входных характеристик транзистора, включенного по схеме ОЭ (рис. 7.53, а, б), параметры h11э ,h12э определяются следующим образом (в Ом):

Задача 3.По заданным статическим характеристикам транзистора определить его h-параметры.

# Указания к решению задачи 4

# Эта задача относится к теме «Электронные усилители». Перед ее решением изучите теоретический материал и методику расчета усилительного каскада.

Рис. 4.1 – Схема усилительного каскада на биполярном транзисторе с общим эмиттером

Пример расчета

Задан транзистор ГТ-109Б.

Для этого транзистора

h11Э = 300 Ом;

h12Э = 12*10-3;

h21Э = 50;

h22Э = 75*10-6См ;

RК = 3,0 кОм;

UЭ0 = 2,2 В;

fН = 40 Гц;

PКmax = 0,030 Вт.

Общие данные:    IК0 = 1 мА;    UКЭ0 = 5 В;     RН=  Rвх.

Решение

Падение напряжения на резисторе в состоянии покоя

UК0 = IК0RК = 1*10-3*3,0*103 = 3 В.

Ток базы в состоянии покоя

IБ0  =IК0/ h21Э = 10-3/50 = 0,02*10-3 А = 0,02 мА.

Ток делителя напряжения

IД = 7*0,02 = 0,14 мА.

Ток делителя принимается равным (5…10) IБ0.

Напряжение питания усилителя

ЕК = UКЭ0 + UК0 + UЭ0( по второму закону Кирхгофа).

ЕК = 5 + 3 + 2,2 + 10,8 В.

Падение напряжения на резисторе R2

U2 = UЭ0 + UБЭ0.

UБЭ0 для германиевых транзисторов принимают равным  (0,2…0,3) В.

U2 = 2,2 + 0,2 = 2,4 В.

Падение напряжения на резисторе R1

U1 = ЕК - U2 = 10,8 – 2,4 = 8,4 В.

Сопротивление R2

R2 = U2/IД = 2,4/0,14*10-3 = 17,14*103 Ом = 17,14 кОм.

Принимаем номинальное сопротивление резистора 18 кОм.

Сопротивление R1

R1 = U1/(IД + IБ0) = 8,4/(0,14 + 0,02)*10-3 = 52,5*103 Ом = 52,5 кОм.

Принимаем номинальное сопротивление резистора 56 кОм.

Входное сопротивление Rвх усилителя определяется параллельным включением сопротивлений  R1, R2 и входным сопротивлением транзистора h11Э

Тогда  1/Rвх = 1/ R1 + 1/ R2 + 1/ h11Э.

1/Rвх = 1/56000 + 1/18000 + 1/300 = 3,4*10-3 См;

Rвх = 293 Ом.

Сопротивление нагрузки усилителя Rн по условию задачи принимаем равным входному сопротивлению, поскольку нагрузкой усилительного каскада служит другой такой же каскад

Rн =Rвх = 293 Ом.

Сопротивление RЭ

RЭ = UЭ0/(IК0+ IБ0) = 2,2/(1 + 0,02)*10-3 = 2,16*103 Ом = 2,16 кОм.

Принимаем номинальное сопротивление резистора  2,2 кОм.

Емкость шунтирующего конденсатора в эмиттерной цепи  СЭ выбирается по нижней границе частоты  с учетом эмиттерного дифференциального сопротивления транзистора rЭ

СЭ> 1/2πfнrЭ,    где  rЭ = 2h12Э/h22Э.

rЭ = 2*12*10-3/75*10-6 = 0,32*103 Ом = 320 Ом;

СЭ = 1/2π*40*320 = 0,0000124 Ф = 12,4 мкФ.

Принимаем емкость конденсатора СЭ = 13 мкФ.

Емкость разделительного конденсатора Ср1 на входе усилителя

С1> 1/2πfнRвх = 1/2π*40*293 = 0,0000136 Ф = 13,6 мкФ.

Принимаем емкость конденсатора С1 = 15 мкФ.

Емкость разделительного конденсатора на выходе усилителя С2

С2 = С1 = 15 мкФ.

Коэффициент усиления по напряжению

КU = h21ЭRкн/h11Э.

Rкн – сопротивление нагрузки усилителя, которое принимается равным сопротивлению параллельного соединения Rк, Rн и Rвых.

1/ Rкн = 1/ Rк + 1/ Rн +1/ Rвых , где Rвых = 1/h22Э;

1/ Rкн = 1/3400 + 1/293 + 75*10-6 = 3,78*10-3 См;

Rкн = 264,8 Ом.

Коэффициент усиления

КU = 50*264,8/300 = 44.

Мощность, рассеиваемая на коллекторе

РК = UКЭ0IК0 = 5*10-3 = 0,005 Вт.

По условию РКmax = 0.03 Вт.

Таким образом, РК<РКmax.

Ответы:

R1 = 56 кОм;  R2 = 18 кОм;  RЭ = 2,2 кОм;  Rн = 293 Ом;

С2 = С1 = 15 мкФ; СЭ = 13 мкФ; КU = 44.

- Примечания.

- Номинальные сопротивления резисторов стандартизированы. Для постоянных резисторов согласно ГОСТ 2825 – 67 установлено 6 рядов: Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192. Цифра после буквы Е указывает число номинальных значений в каждом десятичном интервале.

Таблица 4.1 - Номинальные сопротивления по рядам

| Ряд | Числовые коэффициенты |
| --- | --- |
| Е6 | 1; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 |
| Е12 | 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2 |
| Е24 | 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1 |

Номинальные сопротивления в каждой декаде соответствуют указанным в таблице 4.1 числам или числам, полученным умножением или делением их на 10n , где n – целое положительное или отрицательное число.

- Номинальные значения емкости конденсаторов стандартизированы и выбираются из определенных рядов чисел путем умножения или деления их на 10n , где n – целое положительное или отрицательное число. Наиболее употребляемые ряды номинальных емкостей приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Номинальные емкости по рядам

| Е3 | Е6 | Е12 | Е24 | Е3 | Е6 | Е12 | Е24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  |  |  | 1,1 |  |  |  | 3,6 |
|  |  | 1,2 | 1,2 |  |  | 3,9 | 3,9 |
|  |  |  | 1,3 |  |  |  | 4,3 |
|  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  |  |  | 1,6 |  |  |  | 5,1 |
|  |  | 1,8 | 1,8 |  |  | 5,6 | 5,6 |
|  |  |  | 2,0 |  |  |  | 6,2 |
| 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
|  |  |  | 2,4 |  |  |  | 7,5 |
|  |  | 2,7 | 2,7 |  |  | 8,2 | 8,2 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 9,1 |

Задача 4.  Требуется провести расчет усилительного каскада на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером и с температурной стабилизацией за счет отрицательной обратной связи.

- В соответствии с вариантом считаются заданными:

- Тип транзистора;

- Рабочая точка транзистора в состоянии покоя;

- Сопротивление резистора в цепи коллектора Rк;

- Наименьшая граничная частота fн;

- Падение напряжения на резисторе Rэ, которое выбирают в соответствии с требованиями к температурной стабилизации усилителя.

- Общими для всех вариантов величинами являются:

- Коллекторный ток транзистора Iк0 = 1мА;

- Напряжение между коллектором и эмиттером Uкэ0 = 5 Вв состоянии покоя;

- Сопротивление нагрузки усилителя берут равным рассчитанному ранее входному сопротивлению усилителя Rвх, т.е. считают, что данный усилитель имеет в качестве нагрузки такой же каскад усиления.

- Рассчитать:

- Параметры остальных элементов схемы;

- Напряжение на этих элементах и протекающие через них токи;

- Коэффициент усиления по напряжению в области средних частот.

- Нарисовать схему усилительного каскада и объяснить ее работу. На схеме должны быть представлены все элементы, рассчитанные в семестровой работе, токи и напряжения на всех элементах схемы.

- Исходные данные согласно варианту задания приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3- Исходные  данные к заданию

| Вари-ант | Тип транзис-тора | h11Э | h12Э | h21Э | h22Э | Rк | UЭ0 | fн | Рк мах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ом | - | - | Ом-1 | кОм | В | Гц | Вт |
| 1 | ГТ108А | 540 | 9*10-3 | 35 | 120*10-6 | 1,8 | 1,1 | 65 | 0,075 |
| 2 | МП39 | 850 | 7*10-3 | 35 | 55*10-6 | 2,4 | 2,5 | 50 | 0,15 |
| 3 | МП40 | 900 | 8*10-3 | 30 | 60*10-6 | 3,0 | 2,2 | 30 | 0,15 |
| 4 | П416 | 650 | 32*10-3 | 40 | 150*10-6 | 5,6 | 2,2 | 20 | 0,15 |
| 5 | МП41 | 950 | 7,5*10-3 | 45 | 50*10-6 | 3,6 | 2,8 | 25 | 0,15 |
| 6 | МП14 | 930 | 7*10-3 | 30 | 100*10-6 | 4,7 | 2,3 | 15 | 0,15 |
| 7 | МП15 | 1300 | 8*10-3 | 45 | 150*10-6 | 1,5 | 0,8 | 70 | 0,15 |
| 8 | ГТ322 | 330 | 16*10-3 | 56 | 62,5*10-6 | 2,7 | 1,8 | 65 | 0,075 |
| 9 | МП39Б | 1100 | 6*10-3 | 40 | 45*10-6 | 3,3 | 1,8 | 40 | 0,15 |
| 10 | МП41А | 750 | 5*10-3 | 75 | 75*10-6 | 4,7 | 3,1 | 10 | 0,15 |
| 11 | ГТ309Б | 4500 | 9*10-3 | 120 | 250*10-6 | 1,8 | 1,3 | 20 | 0,05 |
| 12 | ГТ322Б | 2500 | 4*10-3 | 85 | 85*10-6 | 3,3 | 2,0 | 35 | 0,2 |
| 13 | МП40 | 900 | 8*10-3 | 30 | 60*10-6 | 4,3 | 1,5 | 80 | 0,15 |
| 14 | МП14 | 930 | 7*10-3 | 30 | 100*10-6 | 4,7 | 1,6 | 90 | 0,15 |
| 15 | МП40А | 1100 | 7*10-3 | 30 | 56*10-6 | 5,1 | 2,0 | 85 | 0,15 |
| 16 | ГТ108А | 540 | 9*10-3 | 35 | 120*10-6 | 6,2 | 2,5 | 95 | 0,075 |
| 17 | МП39 | 850 | 7*10-3 | 28 | 55*10-6 | 4,3 | 1,7 | 85 | 0,15 |
| 18 | ГТ309Б | 4500 | 9*10-3 | 120 | 120*10-6 | 5,1 | 2,6 | 75 | 0,05 |
| 19 | МП15 | 1300 | 8*10-3 | 45 | 150*10-6 | 4,3 | 1,7 | 60 | 0,15 |
| 20 | МП39Б | 1100 | 6*10-3 | 40 | 46*10-6 | 6,8 | 2,3 | 55 | 0,15 |
| 21 | ГТ322Б | 2500 | 4*10-3 | 85 | 85*10-6 | 7,5 | 2,5 | 70 | 0,2 |
| 22 | ГТ108А | 540 | 9*10-3 | 35 | 120*10-6 | 4,7 | 2,2 | 80 | 0,075 |
| 23 | ГТ309Б | 4500 | 9*10-3 | 120 | 120*10-6 | 3,6 | 2,2 | 60 | 0,05 |
| 24 | МП39 | 850 | 7*10-3 | 28 | 55*10-6 | 3,6 | 1,5 | 95 | 0,15 |
| 25 | МП39Б | 1100 | 6*10-3 | 40 | 46*10-6 | 5,6 | 2,2 | 45 | 0,15 |
| 26 | МП15 | 1300 | 8*10-3 | 45 | 150*10-6 | 1,8 | 1,8 | 50 | 0,15 |
| 27 | МП39Б | 540 | 9*10-3 | 35 | 120*10-6 | 3,0 | 1,8 | 65 | 0,075 |
| 28 | МП39 | 850 | 7*10-3 | 28 | 55*10-6 | 2,7 | 2,0 | 80 | 0,15 |
| 29 | МП39Б | 1100 | 6*10-3 | 40 | 46*10-6 | 4,7 | 2,1 | 40 | 0,15 |
| 30 | ГТ309Б | 4500 | 9*10-3 | 120 | 120*10-6 | 4,3 | 1,9 | 65 | 0,05 |
| 31 | МП15 | 1300 | 8*10-3 | 45 | 150*10-6 | 2,0 | 1,6 | 70 | 0,15 |
| 32 | ГТ108А | 540 | 9*10-3 | 35 | 120*10-6 | 1,8 | 1,6 | 75 | 0,075 |
| 33 | МП41А | 750 | 5*10-3 | 75 | 75*10-6 | 6,2 | 1,8 | 50 | 0,15 |
| 34 | МП39 | 850 | 7*10-3 | 28 | 55*10-6 | 2,2 | 2,8 | 75 | 0,15 |
| 35 | МП39Б | 1100 | 6*10-3 | 40 | 46*10-6 | 4,3 | 2,0 | 65 | 0,15 |
| 36 | ГТ309Б | 4500 | 9*10-3 | 120 | 120*10-6 | 2,7 | 2,0 | 70 | 0,05 |
| 37 | МП39Б | 1100 | 6*10-3 | 40 | 46*10-6 | 3,9 | 1,9 | 70 | 0,15 |
| 38 | МП15 | 1300 | 8*10-3 | 45 | 150*10-6 | 2,4 | 2,3 | 80 | 0,15 |
| 39 | ГТ322Б | 2500 | 4*10-3 | 85 | 85*10-6 | 6,2 | 2,5 | 80 | 0,2 |
| 40 | ГТ108А | 540 | 9*10-3 | 35 | 120*10-6 | 2,0 | 2,5 | 60 | 0,075 |