Задание для заочников

Рассчитайте двухкаскадный транзисторный усилитель по постоянному току и определите параметры цепей смещения. Определите оптимальные способы включения усилительных элементов и рассчитайте параметры цепей отрицательной обратной связи. Определите коэффициент нелинейных искажений и динамический диапазон усилителя. Определите температурную нестабильность коэффициента усиления и уровень шумов на выходе.

Создайте модели транзисторов и соберите схему рассчитанного усилителя в пакете Multisim. Выполните моделирование работы схемы на постоянном и переменном токах. Постройте диаграммы Найквиста и оцените устойчивость отрицательных обратных связей. При необходимости скорректируйте их параметры для обеспечения устойчивой работы схемы.

Экспортируйте схему усилителя в пакет Multiboard и разработайте для него макет печатной платы. Создайте 3D модель разработанного усилителя. При необходимости создайте 3Dмодели корпусов электронных компонентов, отсутствующих в базе данных Multiboard.

| Вариант | Транзисторы | Диапазон частот | Входной импеданс | Выходной импеданс | Напряжение питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кт3102, кт606 | 1-100 МГц | 120 Ом | 30 Ом | 9В |
| 2 | кп103, кт503 | 0-100 кГц | 100 МОм | 800 Ом | 6,3В |
| 3 | кт3107, кт704 | 10-20000 Гц | 10 кОм | 6 Ом | 12В |
| 4 | кп303, кт719 | 5-50000 Гц | 300 МОм | 1500 Ом | 6.3В |
| 5 | гт311, кт610 | 70-150 МГц | 70 Ом | 300 Ом | 12В |
| 6 | кт312, кт817 | 20-500 кГц | 1 кОм | 100 Ом | 9В |
| 7 | кт339, кт920 | 140 МГц | 30 кОм | 75 Ом | 24В |